HCP（A）/HCS（A）系列反擊式破碎機

【進料細微性】：≤1020mm

【生產能力】：30—850t/h

【應用領域】：礦山、冶金、建材、公路、水利、化工、冶金等眾多部門

【適用物料】：破碎各種軟、中硬礦石、石灰石、電石、電石渣、葉岩、玄武岩、河卵石、青石、鐵礦石、銅礦、鋼渣

設備簡介：

鄭州一帆機械設備有限公司專業生產的HCP（A）/HCS（A）系列反擊式破碎機是一種新型高效率的碎礦設備在吸收國外先進技術，並結合國內實際情況進行優化設計，整體結構簡單實用且不失合理，更加人性化，破碎比大（可達50） ，能耗少，生產能力大，產品細微性均勻，並有選擇性的碎礦作用，是很有發展前途的設備。

適用範圍：

廣泛用於破碎各種軟體、中硬礦石，能夠在初級破碎和二級破碎中進行粗碎、中碎、細碎。主要用於礦山、建築、化工、水泥、冶金等行業。

設備特點：

- 優質的板錘和耐磨件，減少了磨損，提高了各種工況下生產效率，先進的加工設備和工藝，是性能卓越的設備基礎。

- 產品通用性強，兩腔破碎設備在不要更換其他零部件的基礎上，增加研磨架，即可變為三腔破碎設備，減少使用者二次投資。

- 重型轉子，進行有限元受力分析，優化設計，結構更加合理，轉動慣量更大，獲得更大的破碎比，破碎能力，耐磨性更強。

- 轉子焊接加工後，裝配前需做靜動平衡試驗，使轉子運轉更加平穩，使用時間更長。

- 主軸採用優質鍛件進行精加工，同時全軸無鍵設計，採用了國際先進的脹套漲緊連接方式，使設備運轉更可靠，後期維護更加簡便。

- 獨特的板錘緊鎖裝置，緊固力矩更大，更安全，板錘更換更簡單、方便、快捷。

- 襯板標準化設計，互換性強，減少用戶備件種類和庫存，且更換更加容易。

- 簡單實用的緊鎖裝置，將反擊破殼體一與殼體二緊緊的鎖在一起。此種裝置操作簡單，方便，節約鎖緊時間。

- 獨特的液壓裝置設計，即能方便用戶輕鬆打開機架，更換零部件，又能對反擊架排料口調節。

- 反擊架及研磨機調整結構簡單，易操作，不易損化，同時維修方便，成本低廉。

產品技術參數：

| 型號Model | 最大進料邊長 Max Feed edge(mm) | 生產能力Capacity(t/h) | 電機功率Motor power(kW) | 重量（不含電機)Weight（Excluding Motor）(t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 帶研磨腔 | 不帶研磨腔 |
| HCP128（A) | 300 | 30-50 | 37-55 | 11.56 | 10.56 |
| HCP139（A) | 400 | 50-80 | 55-75 | 14.4 | 13.47 |
| HCP239（A) | 500 | 70-120 | 110-132 | 14.696 | 13.596 |
| HCP255（A) | 500 | 100-180 | 132-160 | 17.43 | 16.12 |
| HCP359（A) | 600 | 160-250 | 200-250 | 26.26 | 24.61 |
| HCP459（A) | 650 | 220-450 | 250-315 | 27.046 | 25.438 |
| HCP579（A) | 700 | 250-550 | 400-440 | 36.01 | 33.67 |
| HCP679（A) | 800 | 300-600 | 440-560 | 52.6 | 48.3 |
| HCP779（A) | 1000 | 500-850 | 630 | 84.1 | 78.9 |
| 型號Model | 最大進料邊長 Max Feed edge(mm) | 生產能力Capacity(t/h) | 電機功率Motor power(kW) | 重量（不含電機)Weight（Excluding Motor）(t) |  |
|  |  |  |  | 帶研磨腔 | 不帶研磨腔 |
| HCS128（A) | 250 | 30-50 | 37-55 | 11.36 | 10.3 |
| HCS139（A) | 300 | 50-80 | 55-75 | 14.16 | 13.23 |
| HCS239（A) | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.675 | 13.583 |
| HCS255（A) | 350 | 100-180 | 132-160 | 17.465 | 16.153 |
| HCS359（A) | 400 | 160-250 | 200-250 | 26.35 | 24.88 |
| HCS459（A) | 450 | 220-450 | 250-315 | 27.12 | 25.655 |
| HCS579（A) | 500 | 250-550 | 400-440 | 36.292 | 33.95 |
| HCS679（A) | 600 | 300-600 | 440-560 | 53.1 | 49.2 |
| HCS779（A) | 700 | 500-850 | 630 | 85.2 | 79.3 |