SMH系列液壓圓錐破碎機

產品設備簡介：

SMH 系列液壓圓錐破碎機是經過吸收了當今世界先進破碎技術研製出的具有先進水準的圓錐破碎機，廣泛應用於冶金、建築、水電、交通、化工、建材工業中，適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和岩石。SMH 系列液壓圓錐破碎機是高性能圓錐破碎機，在設計中將轉速、衝程以及破碎腔型進行了優化組合，使其實現了粒間層壓破碎，顯著提高了產量，產品形狀也大為改善。

產品特點與技術優勢：

SMH系列液壓高效液壓圓錐破碎機具有比一般液壓圓錐破碎機更大的優越性：  
1、 破碎比大、生產效率高  
——將更高的轉速與衝程結合，使SMH破碎機的額定功率和通過能力大大提高，提高了破碎比和生產效率。該液壓圓錐破碎機將破碎衝程、破碎速度以及破碎腔形狀的完美組合設計，比老式彈簧圓錐破的產量高35%~60%。  
2、易損件消耗少、運行成本低  
——結果合理，破碎原理及技術參數先進，運轉可靠，運行成本低；破碎機的所有部件均有耐磨保護，將維修費用降低到最低限度，一般使用壽命可提高30%以上。  
3、 層壓破碎、成品粒形優異  
——通過採用粒間層壓原理設計的特殊破碎腔及與之相匹配的轉速，取代傳統的單顆粒破碎原理，實現對物料的選擇性破碎，顯著提高了產品細料比例和立方體含量，極大程度上減少了針片狀物料。  
4、 液壓保護及液壓清腔、自動化程度高、減少停機時間  
——液壓調節排料口和超載保護使破碎機運轉水準得到很大提高，使維修更簡單、操作更方便、停機時間更短；SMH系列圓錐破碎機雙向過鐵釋放液壓缸能夠讓鐵塊通過破碎腔，該機在發生過鐵及暫態悶車的情況下，能液壓起頂，自動排料，大大降低了原彈簧圓錐破碎機需停機進行人工排料的煩惱，而許多其它廠家的破碎機卻會因過鐵卡死而停機。  
5、 稀有潤滑、可靠先進、提高使用壽命  
——獨特的稀油潤滑系統設計，大大提高了設備使用壽命。高性能非接觸式迷宮密封件無磨損，提高了阻擋粉塵的可靠性，從根本上消除了原彈簧圓錐破碎機油水混合等常見故障。  
6、多種破碎腔型、應用靈活、適應性強  
——SMH圓錐破碎機只須更換定錐襯板、動錐襯板，破碎腔形可從標準超粗腔型到短頭超細腔型任意變換，適應大範圍產品細微性要求。  
7、維修簡便、操作使用方便  
——SMH圓錐破碎機所有零件都可以從頂部或側面拆裝和維護，動錐和定錐拆裝方便，無需拆裝機架、緊固螺栓，因而SMH圓錐破碎機日常更換襯板更便捷。利用液壓馬達，使破碎機生產效率最佳。  
8、它提供更高的生產能力、最佳的產品粒形，而且易於自動控制，具有最大可靠性和靈活性，真正為用戶創造更多價值。

產品主要技術參數：

| 型號 | 最大給料 尺 寸 | 最小 排礦口 | 電機 功率 | 生產能力(噸 / 小時)——開路迴圈，閉邊排料口 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 |
| SMH120C | 160 | 22-32 | 75-90 |  |  |  |  | 120 | 130 | 150 |  |  |  |
| SMH120M | 130 | 13-26 |  |  | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 |  |  |  |  |
| SMH120F | 50 | 9-19 |  | 40 | 60 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| SMH180C | 180 | 22-32 | 132-160 |  |  |  |  | 185 | 195 | 215 |  |  |  |
| SMH180M | 140 | 13-32 |  |  | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 |  |  |  |
| SMH180F | 60 | 9-22 |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |  |  |  |  |  |
| SMH250C | 260 | 26-51 | 160-220 |  |  |  |  |  | 250 | 290 | 340 | 395 |  |
| SMH250M | 150 | 16-38 |  |  |  | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 |  |  |
| SMH250F | 80 | 9-22 |  | 70 | 90 | 115 | 130 | 150 |  |  |  |  |  |
| SMH350EC | 315 | 38-64 | 250-280 |  |  |  |  |  |  |  | 555 | 649 | 766 |
| SMH350C | 230 | 26-64 |  |  |  |  |  |  | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 |
| SMH350M | 205 | 22-52 |  |  |  |  |  | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 |  |
| SMH350F | 180 | 16-38 |  |  | 100 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 |  |  |  |
| SMH550EC | 253 | 19-38 | 400 |  |  |  | 415 | 445 | 545 | 675 | 895 |  |  |
| SMH550C | 303 | 25-51 |  |  |  |  |  |  | 665 | 800 | 885 | 1095 |  |
| SMH550M | 334 | 31-63 |  |  |  |  |  |  |  | 870 | 925 | 1200 | 1390 |
| SMH550F | 425 | 38-63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 1300 | 1495 |

說明：圓錐破碎機的生產能力表可作為正常發揮SMH系列圓錐破碎機生產能力的參照。破碎機是生產線中的一個組成部分。因此它的性能受給料機、皮帶機、振動篩、電動機、傳動部件及給料倉是否正確選擇和操作影響。

使用時注意以下因素可提高破碎機的生產能力和性能。

1.針對所破碎的物料正確的選擇破碎腔；
2.給料細微性配比適當；
3.在破碎腔360°範圍內給料分佈均勻；
4.自動控制裝置；
5.破碎機排料去通暢；
6.輸送帶的規格與破碎機的最大出力能力相適應；
7.適當的選擇預先篩分和閉路篩分的篩子規格。